| Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí – Teplice příspěvková organizace Na Výšině 494, 417 01 Dubí |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tel: 417 571 102 | IČO 63787849 | pdss@pdss.cz |
| Ročník: 2013 |  | 1.1.2013 |

Pracovní postup č. 8 - Keramika (začátečníci)

| Místo realizace: | PDSS |
| --- | --- |
| Závaznost: | určeno pro sociální terapeuty a ergoterapeuty |
| Cíl metodiky: | - aktivizační činnost – zájmová aktivita - nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností |

Strukturální kritéria:

- personál má odborné znalosti, dlouholetou praxi a různá odborná školení týkající se této aktivity

Pomůcky:

- keramická hlína

- šlikr

- dřevěné podložky

- textilie (záclona, plátno, podle požadovaného výsledku)

- štětce

- voda misky na vodu

- houbička

- nůž na řezání hlíny

- různá kovová a dřevěná rydla a hladítka

- licí hmota

- formy na licí hmotu

- šablony

- tvořítka a vykrajována

- válečky

- válecí stolec

- různé předměty na dekorování

- glazury

- engoby

- pracovní oděv

Procesuální kritéria:

- Pokud není z vážných důvodů nutné provést změnu, koná se tato aktivita 1x za 14 dní.

- Personál tuto aktivitu provádí, asistuje při ní, sleduje a zaznamenává

- Formování z plátu

- Při příchodu na pracoviště seznámím klienty s cílem dnešní lekce.

- Ze základní kostky hlíny ukrojíme přiměřený kus hlíny, který následně vyválíme na podložce, na kterou jsme předtím položili plátno, nebo strukturovanou záclonu. Vyválený plát musí mít minimálně tloušťku 0, 5 cm, nebo více, podle toho, jaký výrobek jsme zvolili. čím větší výtvor, tím silnější plát hlíny.

- Vykrajovátkem, nebo rydlem kolem šablony z hlíny vykrojíme potřebný počet tvarů. Pokud se na práci vyskytují detaily, které je nutno nalepit na základní vykrojený díl, postupujeme následujícím způsobem: plochu, v místech, kde bude dílek, zdrsníme rydlem, aby neměla hladký povrch. Totéž učiníme s plochou dílku, který bude na toto místo přiléhat. Potřeme obě plochy šlikrem (rozředěnou hlínou do formy hustého bláta) a přitiskneme lepené plochy k sobě. Tímto způsobem vytvoříme požadovaný předmět.

- Výtvor odekorujeme podle předlohy rydlem, různými drobnými předměty, které jsme si připravili k dekoraci (na otiskování – knoflíky, korálky, listy, květiny apod.).

- Uložíme hotový výtvor na místo určené ke schnutí výrobku, umyjeme použité pomůcky a uklidíme podle možností dílnu. Pokud zůstanou výrobky na dílně z důvodu potřeby schnutí, uklidí si ji pracovník následující den, před dalšími aktivitami.

- Lití do forem

- Pracovník před příchodem klientů připraví formy na stůl, připraví licí hmotu.

- Klient, který bude odlévat do forem, nejprve licí hmotu náležitě rozmíchá.

- Hmotu naléváme do forem až po okraj vyznačený na formě. Necháme ji tuhnout, průběžně kontrolujeme, jak vysoký střep se nám ve formě vytvořil.

- Po vytvoření se pevného střepu ve výši přibližně3 – 5 mm vylijeme zbytek licí hmoty zpět do kyblíku. Střep necháme ještě schnout, kontrolujeme, zda se nám hmota odděluje od stěn.

- Máme–li vytvořený střep, který se z větší části odděluje od stěn, můžeme opatrně vyjmout předmět z formy a uložit na místo určené ke schnutí výrobků.

- Tento postup zopakujeme během lekce 2x až 3x. Více opakování není žádoucí vzhledem k provlhnutí forem.

- Glazování výrobků

- V misce s vodou rozmícháme prosátou, práškovou glazuru s několika kapkami glazovacího elektrolytu na hustotu smetany.

- Na připravený výrobek nanášíme štětcem vrstvu glazury stejnoměrně, jedním směrem a pokud možno rychle. Pokud se nám nepodaří na první pokus odpovídající vrstva, zopakujeme po mírném zaschnutí další nátěr.

- Nakonec dokonale očistíme plochu, na které bude výrobek stát, aby byl připraven pro výpal v peci.

- Engobování

- Postupujeme, jako při glazování v krocích 1) a 2).

- Do zaschlé engoby můžeme vyrýt rydlem vzor podle svého uvážení.

- V závěru práce opět důkladně očistíme plochu, na které bude výrobek stát.

Rizika:

- ušpinění, způsobení drobných oděrek, nevolnost

Opatření:

- Před začátkem i po skončení vyvětráme místnost (toto je možno provést v průběhu – dle potřeby).

- Pokud dojde ke kolapsu, či k omdlení klienta uložíme ho do vodorovné polohy, zvedneme mu dolní končetiny do výšky a přiložíme mokrý obklad.

- Posléze mu podáme tekutiny.

- Případné mimořádné události nahlásí zdravotnímu personálu na daném patře, aby mohli být zaneseny do klientovy dokumentace.

- Dále zajistíme ošetření klienta zdravotním personálem.

- Teplé nápoje podáváme mírně vychlazené, aby nedocházelo k opaření klientů.

- Při práci používáme pracovní oděv a vedoucí pracovník dohlíží na správné používání a správnou volbu pracovních nástrojů.

Kritéria výsledku:

- Klient je spokojen se seberealizací při tvořivém procesu a dochází k udržování či zlepšování jemné motoriky.