| Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí – Teplice příspěvková organizace Na Výšině 494, 417 01 Dubí |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tel: 417 571 102 | IČO 63787849 | pdss@pdss.cz |

Směrnice k zajištění požární bezpečnosti objektu

# Podkrušnohorské domovy sociálních služeb

Dubí – Teplice p.o.

# Na Výšině 494, Dubí

Dle zákona ČNR č.133/85 Sb. ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhl. MV ČR č. 246/2001 Sb. vydávám tuto směrnici k zajištění požární ochrany pro Podkrušnohorské domovy sociálních služeb  Dubí – Teplice p.o. (dále jen „PDSS“), která upravuje zásady požární ochrany v objektu.

I.

SCHEMATICKÝ PLÁN ORGANIZACE

PDSS se nachází 1km od silnice E55 v horní části Dubí, Na Výšině 494. Jedná se o pěti podlažní panelový objekt se suterénem. Suterén je průchozí a nachází se zde prádelna, sušárna, rozvod elektro. údržbářské dílny a příruční sklady materiálu. V I.NP se nacházejí kanceláře, rehabilitace, příruční sklady pro hospodářskou část, 14 pokojů a kuchyň s jídelnou. Kuchyň je podsklepena a jedná se o samostatný objekt, který je propojen s hlavním objektem chodbou. II., III., IV. a V. NP jsou totožné. Jsou zde ubytovány osoby s omezenou schopností pohybu v pokojích pro 2 až 4. Dále jsou na jednotlivých podlažích sesterny, koupelny a příruční sklady. Strojovny výtahů jsou na střeše. Celý objekt je vertikálně propojen třemi schodišti, která tvoří chráněnou únikovou cestu a dále je u každého schodiště na kraji budovy evakuační výtah, které jsou napájeny diesel agregátem. Kotelna pro vytápění objektu na zemní plyn je z boku budovy, včetně hlavního uzávěru plynu.

II.

CHARAKTER POŽÁRNÍHO NEBEZPEČÍ

PDSS zajišťuje komplexní péči o starší občany, tzn., že jsou zde ubytovány osoby s omezenou schopností pohybu. Z tohoto vyplývá požární nebezpečí, které spočívá z nepředvídaného vzniku požáru (elektroinstalace, přírodní vlivy, nedbalost) a v následné ztížené evakuaci osob. Na toto musí být brán zřetel při likvidaci požáru či živelné pohromy zasahujícími jednotkami.

III.

VŠEOBECNÉ POŽADAVKY K ZAJIŠTĚNÍ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI PROVOZU

- Zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm v celém objektu PDSS mimo vyhrazených míst. Tato místa musí být zřetelně označena a k tomuto účelu vybavena.

- Svařování plamenem nebo el. obloukem, popř. řezání kyslíkem v objektu se považuje za práci se zvýšeným požárním nebezpečím a dle vyhl. 87/2000 Sb. a ČSN 050600 a souvisejících lze tyto práce provádět jen na základě písemného povolení se stanovením příslušných opatření.

- Jakékoliv spotřebiče (el., plyn.) nesmí být provozovány bez povolení ředitele a bez dozoru a při závadách na těchto zařízeních je každý povinen uvědomit svého nadřízeného a zajistit vypnutí přívodu el. Proudu, či plynu ke spotřebiči. Závady na spotřebičích smí odstraňovat pouze osoba k tomu určená.

- Při odchodu z pracoviště je každý povinen zkontrolovat zda jsou vypnuty všechny spotřebiče (el., plyn.).

- Každý zaměstnanec je povinen udržovat volné únikové cesty a volný přístup k hasícím přístrojům a hydrantům.

- Látky podporující hoření (barvy, laky, ředidla, úklidové prostředky aj.) je nutno skladovat jen na místech k tomu určených a to jen za dodržení příslušných předpisů a opatření.

- Každý zaměstnanec je povinen zúčastnit se všech školení o PO, které pořádá zaměstnavatel.

- V případě vzniku požáru či jiné živelné pohromy jsou zaměstnanci povinni řídit se požárními poplachovými směrnicemi a zajistit evakuaci dle požárního evakuačního plánu.

IV.

MÍSTA SE ZVÝŠENÝM POŽÁRNÍM NEBEZPEČÍM

Dle zák. č. 133/85 Sb. ve znění pozdějších předpisů jsou v organizaci jmenovitě určeny činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím – celý objekt.

V Dubí dne 1. 3 2013

| ............................................... | ............................................... |
| --- | --- |
| statutární zástupce | osoba odborně způsobilá |

Pohas